网络广播工控主机采购清单

★网络广播工控主机必须与学校原ITC广播系统无缝对接。

产品参数：

1.工业级机柜式1U机箱，结构稳固，具有优异的抗电磁干扰和防辐射能力，符合EMC的设计标准。

2.工业级专用主板设计，四核八线程超低功耗的嵌入式工业级处理器，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作。

3.内置大容量1TB SSD 固态硬盘。

4.统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备。

5.编程定时任务，支持定时音乐文件播放方案，支持编程多套定时方案，支持任意选配执行终端。

6.支持终端自定义设置音乐、对讲、广播、消防等数字音量。

7.软件支持第三方平台嵌入式开发，实现与其他系统平台整合（例如楼宇访客系统、监控视频系统等）。

8.支持主次服务器模式应用，次服务器做托管应用，支持搭配GPS的NTP（对时）服务器校准时间。

9.支持通过手机APP管控广播系统。

10.支持系统日志记录，支持服务器运行状态图形式实时显示。

功能参数：

1.统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备。

2.编程定时任务，支持定时音乐文件播放方案，支持编程多套定时方案，支持任意选配执行终端。

3.支持终端自定义设置音乐、对讲、广播、消防等数字音量。

4.支持系统日志记录，支持服务器运行状态图形式实时显示。

5.支持通过手机APP管控广播系统。

6.处理器性能等同或优于四核。

7.内置≥6个USB接口，≥1个MIC IN接口，≥1个LINE OUT接口；≥1个HDMI接口，≥1个COM接口,≥1个VGA输出接口。

8支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。（提供功能界面截图佐证）

9.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。（提供功能界面截图佐证）

10.支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。（提供功能界面截图佐证）

11.支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间等模式。（提供功能界面截图佐证）

12.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯亮、绿灯灭时间0.1S-10S。（提供功能界面截图佐证）

投标产品需具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证的《中国环境标志产品认证证书 》（提供权威认证机构颁发的证书复印件及平台查证结果截图）

投标产品需具有《中国环境标志(Ⅱ型)产品认证证书 》（提供权威认证机构颁发的证书复印件）

投标的产品需具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证的中国节能认证产品认证证书（提供中国质量认证中心颁发的证书复印件及平台查证结果截图）

技术参数：

1.主板：H510T主板

2.硬盘：1TB SSD 固态硬盘

3.内存：DDR4 4G以上

4.网卡：1000M双网卡；

5.网络协议：支持IPV6、IPV4网络协议

6.CPU：CPU-Intel-I3（四核）以上

7.系统音频信号灵敏度：MIC IN：280mV

8.系统音频信号信噪比：LINE OUT：85dB

9.系统音频信号标准输出电平：0dBV

10.系统音频信号失真度：1kHz ＜0.5%

11.输入电源：DC 19V

12.功耗：150W

13.MTBF：100,000小时

14.工作环境温度：0℃～40℃

15.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露

16.尺寸（LxWxH）：550×440×44mm

17.重量：3.2kg

18.标准接口：至少内置6个USB接口，1个MIC IN接口，1个LINE OUT接口；1个HDMI接口，1个COM接口,1个VGA输出接口或更多

19.软件系统平台：Windows Server 2019 R2 Standard(x64)及以上